广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目

竣工环境保护验收意见
2024年7月10日，根据广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目，项目性质为新建，建设单位为贵港市黄保健中医医院有限公司，位于贵港市港北区中山北路35号，中心地理坐标：23°6′56.30541″北，109°35′29.7276″东。

项目总建筑面积约3906.86m2，建设90张床位，项目设置的诊疗科目有中医科、内科、妇科、不孕不育科、男科、痛症科、儿科、骨伤科、针灸科、医学检验科、医学影像科、B超室等。项目进行整体验收，床位数量与环评及批复一致。实际投资200万元。

对照环评及批复文件，项目建设性质、建设地点与环评及批复一致，项目主要工程组成及变化情况见表1。

表1  工程组成及主要变化情况一览表

	工程类别
	工程名称
	环评及批复建设内容
	实际建设内容
	变化

情况

	主体工程
	门诊住院综合楼
	共4层，建筑面积约3906.860m2。其中一层为大厅、诊室、理疗室、煎药房、中药房、西药房、厨房、收费处、危废暂存间、污水处理站；二层为预留用房，三层为病房、医生办公室、休息室；四层为检验科、DR室、CT室、心电图室及预留用房等。
	共4层，建筑面积约3906.860m2。其中一层为大厅、诊室、理疗室、煎药房、中药房、西药房、厨房、收费处、危废暂存间、污水处理站；二层为预留用房，三层为病房、医生办公室、休息室；四层为检验科、DR室、CT室、心电图室及预留用房等。
	与环评一致

	辅助工程
	污水处理站
	占地面积约10m2
	占地面积约10m2
	与环评一致

	
	医疗废物暂存间
	1层，建筑面积约4m2
	1层，建筑面积约4m2
	与环评一致

	配套工程
	供水系统
	市政供水管网
	市政供水管网
	与环评一致

	
	排水系统
	雨污分流
	雨污分流
	与环评一致

	
	供电系统
	市政供电网
	市政供电网
	与环评一致

	环保工程
	废气治理
	污水处理站密闭，不留出气口，定期喷洒除臭剂；医疗废物暂存间为密闭，厨房安装油烟净化器。
	污水处理站密闭，不留出气口，定期喷洒除臭剂；医疗废物暂存间为密闭，厨房安装油烟净化器。
	与环评一致

	
	废水治理
	污水处理站（一级强化处理+次氯酸钠消毒工艺）
	污水处理站（A/O+二氧化氯消毒）
	措施更严格

	
	固废治理
	一个医疗废物暂存间（位于一层东南面角，约4m2。需进行密闭上锁，按照医疗废物管理要求进行设置）、垃圾桶若干
	一个医疗废物暂存间（位于一层东南面角，约4m2。需进行密闭上锁，按照医疗废物管理要求进行设置）、垃圾桶若干
	与环评一致

	
	噪声治理
	隔声、减振、降噪
	隔声、减振、降噪
	与环评一致


综上，建设内容与环评相比，本项目实际建设除污水处理站（处理工艺：A/O+二氧化氯消毒）更严格，其他均与环评及批复建设内容基本一致，本次根据实际建设产能进行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，公司委托广西桂贵环保咨询有限公司编制了《广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目环境影响评价报告表》，贵港市生态环境局于2022年5月19日以“贵环审〔2022〕134号”文件对该项目给予批复，同意项目建设。2023年8月15日取得贵港市生态环境局出具的固定污染源排污登记回执（登记编号91450802MAA7K26L67001X）。

企业于2022年6月开工建设，于2024年4月竣工并投入试运行。本项目不需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试，无调试运行时间。项目从立项至竣工过程中没有环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况
项目实际投资200万元，环保投资52万元，占总投资的26%。
（四）验收范围
项目进行整体验收，接待门诊人数150人次/d，设置病床数90张，与环评及批复一致。

二、工程变动情况

本项目实际主体工程建设内容与环评批复基本一致，变动情况如下表。

表2-3    环境影响报告表及批复建设内容与实际建设内容一览表

	工程名称
	环评及批复要求
	实际建设情况
	是否属于重大变更

	环保工程
	废水处理设施
	污水处理站（一级强化处理+次氯酸钠消毒工艺）
	污水处理站（A/O+二氧化氯消毒）
	否


污水处理站处理工艺相较于原环评及批复措施更严格，污染物排放量减少，不会导致不利环境影响加重，不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水

项目医疗废水经三级化粪池处理后，进入医院污水处理站，经“A/O+二氧化氯消毒”处理后，可达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，经市政污水管网排入城西污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）及其一级A标准后，最终排入郁江。

（二）废气
运营期废气主要为污水处理站臭气、医疗废物暂存间臭气、医院消毒水异味、煎药废气、食堂油烟。

污水处理站密闭，不留出气口，定期喷洒除臭剂；医疗废物暂存间为密闭，厨房安装油烟净化器。

（三）噪声
建设项目的噪声源主要为空调压缩机、水泵运行噪声，患者就诊及进出车辆噪声，主要噪声源源强55~90dB(A)，所采取的降噪措施为减震，合理布置设备安装位置。

（四）固体废物

项目产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门每日定时清运处理。项目感染性废物、损伤性废物、化学性废物和药物性废物等医疗废物分类收集、密闭包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司进行处置；项目病理性医疗废物产生后立即委托有资质单位贵港市殡仪馆运走不暂存。污水处理站每年清理一次污泥，交由有资质单位进行处置。
（五）其他环境保护设施
1.环境风险防范设施
根据环评批复，企业已制定环境管理制度，并且定期对污水处理站进行检修和维护，风险可控。

2.在线监测装置
项目无需安装废气、废水在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

项目验收监测期间，污水排口各污染物均低于低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，通过市政污水管网排入城西污水处理厂。

（2）废气

污水处理站为地上密闭污水处理设备，采取完全密封的方式，处理工艺为“A/O+二氧化氯消毒”，且无预留废气排放口，无废气逸散，因此不再对污水站氯气、氨、硫化氢、臭气浓度进行监测。此外，医疗废物每两天交由有资质单位进行清运一次，由于医疗废物产生量少，且贮存时间短，危废间无废气出口，消毒水异味、煎药异味产生极少，不进行监测。

（3）厂界噪声

厂界西面、北面噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，厂界东面噪声监测值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，荷花苑、甘化新城噪声监测值低于《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准限值。

（4）固体废物

项目产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门每日定时清运处理。项目感染性废物、损伤性废物、化学性废物和药物性废物等医疗废物分类收集、密闭包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司进行处置；项目病理性医疗废物产生后立即委托有资质单位贵港市殡仪馆运走不暂存。污水处理站每年清理一次污泥，交由有资质单位进行处置。
（五）污染物排放总量
根据《固定污染源排污许可分类名录》可知，本项目无需申请水、气污染物总量指标。

五、工程建设对环境的影响
本项目监测期间，项目废水、噪声的污染物均能达标排放，固体废物均得到有效处置，荷花苑、甘化新城噪声监测值低于《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准限值，因此，本项目运营产生的环境影响较小。
六、验收结论和后续要求

广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；接受环境保护主管部门的监督管理。
附：广西黄宝健中医医院有限公司中医院项目竣工环境保护验收工作组签名表

贵港市黄保健中医医院有限公司

                                       2024年7月10日

[image: image1.jpg]FE]: 2024 £ 7 H 10 B

J T S P R B B BR A B R B T E
R T IR ORG7 Jn Wi el 4 o

Hi A

44

4431 44

] J ~N
S B NS
\

o

\JR
IK;_'\\
| O

&,

¥ /) @
fi e R S A
38 0

FOCE

S T SR IR P R B A IR AR

b4 Il
m}‘, Y A
\ 74 77
\\j:l' Je22 |/
R =a £
UL
ﬁ'q;‘;.; e P (5]
& ¢ £ n a £
¥ 50802
L .

Q 4
-
e

\o
- {J
s &

g B

L T S DR A T PR R e A IR v

= ORI AE

JA YR

B T 3 DR o BR R e A B 4 ]

& it

Bl Tl AR i R EE B PR A

2= A Bl 3

TR AR

L T B IR (g b B 2 e A B 4

Ja B

¥

Wﬁ’% R YA

)

DA

)

(SRR RE QR

el





